Состояние загрязнения почв тяжёлыми металлами

Восточно-Казахстанской области

За весенний период в пробах почв города Усть-Каменогорск содержание хрома находилось в пределах 0,02 – 0,7 ПДК, цинка –0,6- 10,2 ПДК, свинца – 0,7-14,2 ПДК, меди – 1,6 - 9,83 ПДК и кадмия 0,96 – 35,0 ПДК.

В различных районах города концентрации металлов, превышающих ПДК, составили:

- на пересечении улицы Тракторной и проспекта Абая концентрация кадмия – 6,6 ПДК, свинца – 4,2 ПДК, меди – 2,0 ПДК,  цинка – 1,7 ПДК;

- на пересечении улиц Рабочая и Бажова (от ОАО "Казцинк" 1 км) концентрация кадмия – 35,0 ПДК, меди – 8,8 ПДК, свинца – 14,2 ПДК, цинка – 8,6 ПДК;

- в районе автомагистрали проспекта Ленина (район ГАИ, 3 км на ЮЗ от ОАО "КазЦинк") концентрация кадмия – 11,2 ПДК, свинца – 4,8 ПДК, цинка – 1,3 ПДК, меди – 5,1 ПДК;

- в районе парка "Голубые озера" (3 км от ОАО "Казцинк") концентрация меди- 1,6 ПДК, кадмия – 1,0 ПДК;

- на территории школы №34 (3 км от ОАО "Казцинк") концентрация свинца – 8,6 ПДК, кадмия – 21,8ПДК, меди – 5,8 ПДК, цинка – 3,2 ПДК;

В пробах почвы содержание хрома находилось в пределах нормы.

За осенний период в пробах почв города Усть-Каменогорске содержание хрома находилось в пределах 0,55-1,12 мг/кг, цинка –30,3-143,4 мг/кг, свинца – 67,4-166,5 мг/кг и меди – 1,50-8,75 мг/кг.

В различных районах города концентрации металлов, превышающих ПДК, составили:

- на пересечении улицы Тракторной и проспекта Абая концентрация свинца – 3,0 ПДК, меди – 2,9 ПДК,  цинка – 2,2 ПДК;

- на пересечении улиц Рабочая и Бажова (от ОАО "Казцинк" 1 км) концентрация меди – 2,1 ПДК, свинца – 2,3 ПДК, цинка – 6,2 ПДК;

- в районе автомагистрали проспекта Ленина (район ГАИ, 3 км на ЮЗ от ОАО "КазЦинк") концентрация свинца – 2,1 ПДК, цинка – 1,4 ПДК;

- в районе парка "Голубые озера" (3 км от ОАО "Казцинк") концентрация свинца – 2,3 ПДК, цинка – 1,3 ПДК;

- на территории школы №34 (3 км от ОАО "Казцинк") концентрация свинца – 5,2 ПДК, меди – 2,1 ПДК, цинка – 2,5 ПДК;

В пробах почвы содержание хрома находилось в пределах нормы.

За весенний период в пробах почв города Риддер содержание хрома находилось в пределах  0,07 – 0,67 ПДК, цинка –1,80 – 10,0 ПДК, меди – 1,65 – 9,8 ПДК, свинца – 6,8-13,55 ПДК и кадмия 3,86 – 16,0 ПДК.

В различных районах города концентрации металлов, превышающих ПДК, составили:

- в районе парковой зоны концентрации кадмия – 14,8 ПДК, свинца  - 11,7 ПДК, меди - 9,8, цинка – 3,1;

- в районе санитарно-защитной зоны Цинкового завода, где концентрация кадмия составила 15,6 ПДК, свинца – 13,55 ПДК, меди – 3,8 ПДК цинка – 10,0 ПДК;

- в районе санитарно-защитной зоны Свинцового завода концентрации кадмия – 13,9 ПДК, свинца – 10,6 ПДК, меди- 2,3 ПДК, цинка – 6,4 ПДК;

- в районе школы №3 концентрации кадмия – 16,0 ПДК, свинца –12,9 ПДК, меди – 7,3 ПДК, цинка – 1,8 ПДК;

- в районе наиболее загруженной автомагистрали концентрации свинца –6,8 ПДК, кадмия – 3,86 ПДК, меди – 1,65, цинка – 3,7.

В пробах почвы содержание хрома находилось в пределах нормы.

За осенний период в пробах почв города Риддер содержание хрома находилось в пределах  0,22-7,6 мг/кг, цинка –25,4-544,9 мг/кг, меди – 2,3-72,0 мг/кг и свинца – 68,2-697,5 мг/кг, кадмия – 1,5-10,3 мг/кг.

В различных районах города концентрации металлов, превышающих ПДК, составили:

- в районе парковой зоны концентрации свинца  - 4,1 ПДК, цинка – 1,1 ПДК;

- в районе санитарно-защитной зоны Цинкового завода, где концентрация свинца – 5,6 ПДК, меди – 2,5 ПДК цинка – 3,9 ПДК;

- в районе санитарно-защитной зоны Свинцового завода концентрации свинца – 4,8 ПДК, меди- 2,5 ПДК, цинка – 4,1 ПДК;

- в районе школы №3 концентрации хрома – 1,3 ПДК, свинца – 21,8 ПДК, меди – 24,0 ПДК, цинка – 23,7 ПДК;

- в районе наиболее загруженной автомагистрали концентрации свинца – 2,1 ПДК, меди – 1,3, цинка – 4,6.

В городе Семей за весенний период концентрации хрома находилась в пределах 0,02 - 0,3 ПДК, кадмия– 0,1 - 0,7 ПДК,цинка – 0,4 - 0,9 ПДК, свинца –0,3 - 1,2 ПДК, меди – 0,2 - 1,5 ПДК.

В районах СЗЗ «Семейцемент» концентрация свинца составила 1,2 ПДК, меди – 1,5 ПДК.

В районе проспекта Ауезова концентрация свинца составила 1,2 ПДК, концентрации остальных премесей не превышали предельной нормы.

На территории школы №3,  в районе автомагистрали  и центрального парка концентраций тяжелых металлов, превышающих ПДК, не обнаружено.

В городе Семей за осенний период концентрации хрома находились в пределах 0,06-0,9 мг/кг, цинка – 9,8-19,6 мг/кг, свинца – 15,5-31,6 мг/кг, меди – 0,82-3,1 мг/кг, кадмия – 0,1-0,3 мг/кг.

На территории школы №3, в районе автомагистрали, СЗЗ «Семейцемент», проспекта Ауезова и центрального парка концентраций тяжелых металлов, превышающих ПДК, не обнаружено.