# Состояние загрязнения почв тяжёлыми металлами

Восточно-Казахстанской области за весенний период 2017 года

В городе Усть-Каменогорске в пробах почвы, отобранных в различных районах, содержание хрома находилось в пределах 0,2 - 2,0 мг/кг, цинка –27,6- 93,0 мг/кг, свинца – 78,1-694,6 мг/кг и меди – 1,0-19,5 мг/кг.

В различных районах города концентрации металлов, превышающих ПДК, составили:

- на пересечении улицы Тракторной и проспекта Абая концентрация свинца – 21,3 ПДК, меди – 5,1 ПДК, цинка – 2,8 ПДК;

- на пересечении улиц Рабочая и Бажова (от ОАО "Казцинк" 1 км) концентрация меди – 2,1 ПДК, свинца – 15,1 ПДК, цинка – 4,0 ПДК;

- в районе автомагистрали проспекта Ленина (район ГАИ, 3 км на ЮЗ от ОАО "КазЦинк") концентрация свинца – 3,0 ПДК, цинка – 2,8 ПДК, меди – 1,3 ПДК;

- в районе парка "Голубые озера" (3 км от ОАО "Казцинк") концентрация свинца – 2,4 ПДК, цинка – 1,2 ПДК;

- на территории школы №34 (3 км от ОАО "Казцинк") концентрация свинца – 21,7 ПДК, меди – 6,5 ПДК, цинка – 3,2 ПДК;

В пробах почвы содержание хрома находилось в пределах нормы.

В городе Риддер в пробах почвы, отобранных в различных районах, содержание хрома находилось в пределах 0,4-1,8 мг/кг, цинка –26,0-104,0 мг/кг, меди – 2,8-17,9 мг/кг и свинца – 110,3-524,8 мг/кг, кадмия – 0,8-5,0 мг/кг.

В различных районах города концентрации тяжелых металлов, превышающих ПДК, составили:

- в районе парковой зоны концентрации свинца - 12,8 ПДК, цинка – 2,1 ПДК, меди – 3,4 ПДК;

- в районе санитарно-защитной зоны Цинкового завода, где концентрация свинца – 16,4 ПДК, меди – 6,0 ПДК цинка – 4,5 ПДК;

- в районе санитарно-защитной зоны Свинцового завода концентрации свинца – 9,7 ПДК, меди- 2,6 ПДК, цинка – 3,4 ПДК;

- в районе школы №3 концентрации свинца – 3,4 ПДК, меди – 1,2 ПДК, цинка – 3,6 ПДК;

- в районе наиболее загруженной автомагистрали концентрации свинца – 8,7 ПДК, цинка – 1,1.

В пробах почвы содержание хрома находилось в пределах нормы.

В городе Семей в пробах почвы, отобранных в различных районах, концентрации хрома находилось в пределах 0,3-4,9 мг/кг, цинка – 12,1-25,6 мг/кг, свинца – 10,9-34,8 мг/кг, меди – 0,2-1,6 мг/кг, кадмий – 0,1-0,4 мг/кг.

В районе проспекта Ауезова концентрации свинца и цинка достигали 1,1 ПДК.

На территории школы №3, в районе автомагистрали, СЗЗ «Семейцемент» и центрального парка концентраций тяжелых металлов, превышающих ПДК, не обнаружено.