# Состояние загрязнения почв тяжѐлыми металлами Восточно-Казахстанской области

В весенний периодв городе Усть-Каменогорске в пробах почвы, отобранных в различных районах, содержание хрома находилось в пределах 0,2-5,1 мг/кг, цинка –16,8-509,9 мг/кг, свинца –45,8-632,5 мг/кг и меди – 2,1-19,0 мг/кг.

В различных районах города концентрации металлов, превышающих ПДК, составили:

- на пересечении улицы Тракторной и проспекта Абая концентрация свинца – 16,2 ПДК, меди – 6,3 ПДК, цинка – 3,2 ПДК, кадмия – 19,4 ПДК;

- на пересечении улиц Рабочая и Бажова (от ТОО «КазЦинк» 1 км) концентрация меди – 5,3 ПДК, цинка – 22,2 ПДК, кадмия – 28,6 ПДК, свинца – 19,8 ПДК;

- в районе автомагистрали проспекта Независимости (район ГАИ, 3 км на ЮЗ от ТОО«КазЦинк») концентрация кадмия – 8,4 ПДК, свинца – 8,4 ПДК, меди – 1,8 ПДК, цинка – 1,3 ПДК;

- в районе парка «Голубые озера» (3 км от ТОО «КазЦинк») концентрация кадмия – 1,7 ПДК, свинца – 1,4 ПДК;

- на территории школы №34 (3 км от ТОО «КазЦинк») концентрация свинца

- 6,0 ПДК, меди – 1,7 ПДК, цинка – 3,1 ПДК, кадмия – 7,4 ПДК;

В пробах почвы содержание хрома находилось в пределах нормы.

В осенний периодв городе Усть-Каменогорске в пробах почвы, отобранных в различных районах, содержание хрома находилось в пределах 1,2 - 2,2 мг/кг, цинка –25,5- 995,9 мг/кг, свинца – 34,3-1791,1 мг/кг и меди – 0,63-37,6 мг/кг.

В различных районах города концентрации металлов, превышающих ПДК, составили:

- на пересечении улицы Тракторной и проспекта Абая концентрация свинца – 56,0 ПДК, меди – 11,7 ПДК, цинка – 43,3 ПДК, кадмия – 39,0 ПДК;

- на пересечении улиц Рабочая и Бажова (от ТОО «КазЦинк» 1 км) концентрация меди – 8,2 ПДК, цинка – 24,7 ПДК, кадмия – 22,0 ПДК, свинца – 16,7 ПДК;

- в районе автомагистрали проспекта Независимости (район ГАИ, 3 км на ЮЗ от ТОО «КазЦинк») концентрация кадмия – 17,1 ПДК, свинца –9,6 ПДК, меди – 1,6 ПДК, цинка – 9,9 ПДК;

- в районе парка «Голубые озера» (3 км от ТОО «КазЦинк») концентрация цинка – 1,1 ПДК, кадмия – 1,8 ПДК, свинца – 1,1 ПДК;

- на территории школы №34 (3 км от ТОО «КазЦинк») концентрация свинца

- 34,2 ПДК, меди – 12,5 ПДК, цинка – 36,2 ПДК, кадмия – 35,6 ПДК;

В пробах почвы содержание хрома находилось в пределах нормы.

В весенний период в городе Риддер в пробах почвы, отобранных в различных районах, концентрации хрома находилось в пределах 0,7 - 3,5 мг/кг, цинка – 30,6- 42,6 мг/кг, свинца – 106,3 – 406,3 мг/кг, меди – 1,25 – 7,01 мг/кг, кадмий – 2,0-10,84 мг/кг.

В районе парковой зоны (расстояние от цинкового завода 1,7 км на запад, от свинцового завода 2 км направление ЮЗ) концентрации свинца – 4,2 ПДК, кадмия

- 4,8 ПДК, цинка – 1,3 ПДК;

В районе границы СЗЗ Цинкового завода (от Цинкового завода 1км направление З, от Свинцового завода 3,5 км направление ЮЗ) концентрации кадмия – 5,8 ПДК, свинца – 3,3 ПДК, цинка – 1,6 ПДК;

В районе границы СЗЗ Свинцового завода (расстояние от Цинкового завода 3,5 км направление СВ, от Свинцового завода 0,8 км направление В) концентрации кадмия – 21,7 ПДК; свинца – 12,7 ПДК; меди – 2,3 ПДК, цинка – 1,9 ПДК;

В районе школы №3 (расстояние от Свинцового завода 2,9 км направление ЮЗ, от Цинкового завода 4 км направление ЮЗ) концентрации кадмия – 7,8 ПДК; свинца – 7,0 ПДК; меди – 2,0 ПДК; цинка – 1,6 ПДК;

В районе наиболее загруженной автомагистрали 1-й район (от Цинкового завода 3 км направление ЮЗ, от Свинцового завода 7,5 км направление ЮЗ) концентрации кадмия – 4,0 ПДК; свинца – 6,4 ПДК; цинка – 1,6 ПДК.

В осенний период в городе Риддер в пробах почвы, отобранных в различных районах, концентрации хрома находилось в пределах 0,55-2,74 мг/кг, цинка – 47,86-156,14 мг/кг, свинца –195,68-343,58 мг/кг, меди – 3,91-16,56 мг/кг, кадмий – 4,09-9,66 мг/кг.

В районе парковой зоны концентрации свинца – 6,8 ПДК, меди – 1,5 ПДК, цинка – 2,1 ПДК, кадмия – 8,2 ПДК;

В районе границы СЗЗ Цинкового завода концентрации свинца – 10,0 ПДК, меди – 3,2 ПДК, цинка – 6,7 ПДК, кадмия – 19,3 ПДК;

В районе границы СЗЗ Свинцового завода концентрации свинца – 10,7 ПДК, меди – 3,9 ПДК, цинка – 4,2 ПДК, кадмия – 17,3 ПДК;

В районе школы №3 концентрации свинца – 8,4 ПДК, меди – 5,5 ПДК, цинка

- 6,8 ПДК, кадмия – 8,9 ПДК;

В районе наиболее загруженной магистрали концентрации свинца – 6,1 ПДК, меди – 1,3 ПДК, цинка – 3,8 ПДК, кадмия –12,4 ПДК.

В пробах почвы содержание хрома находилось в пределах нормы.

В весенний период в городе Семей в пробах почвы, отобранных в различных районах, концентрации хрома находилось в пределах 0,04-0,3 мг/кг, цинка – 3,2- 11,4 мг/кг, свинца – 4,3-37,6 мг/кг, меди – 0,3-2,96 мг/кг, кадмий – 0,05-0,53 мг/кг.

В районе СЗЗ «Семейцемент» (ул. Глинки раст. От ист. 1км) концентрация кадмия – 1,1 ПДК;

В районе пр. Ауэзова концентрация свинца – 1,2 ПДК;

В районе школы №3 (2 км от центральной котельной) концентрация кадмия – 2,0 ПДК;

В районе автомагистрали ул. Кабанбай Батыра концентрация свинца – 1,6

ПДК.

На территории автомагистрали и центрального парка концентраций тяжелых

металлов, превышающих ПДК, не обнаружено.

В осенний период в городе Семей в пробах почвы, отобранных в различных районах, концентрации хрома находилось в пределах 0,7-2,8 мг/кг, цинка –11,7- 44,6 мг/кг, свинца –10,0-118,3мг/кг, меди –0,63-3,42 мг/кг, кадмий –0,15-1,08 мг/кг.

В районе СЗЗ «Семейцемент» (ул. Глинки раст. От ист. 1км) концентрации свинца – 3,7 ПДК, меди – 1,1 ПДК, цинка – 1,9 ПДК;

В районе школы №3 (2 км от центральной котельной) концентрация кадмия – 2,0 ПДК;

В районе автомагистрали ул. Кабанбай Батыра концентрация свинца – 1,6

ПДК.

На территории пр.  Ауэзова и центрального парка  концентраций тяжелых

металлов, превышающих ПДК, не обнаружено.