# Состояние загрязнения почв тяжёлыми металлами Восточно-Казахстанской области

За весенний период в городе Усть-Каменогорске в пробах почвы, отобранных в различных районах, содержание хрома находилось в пределах 1,60-2,30 мг/кг, цинка –425,80-838,80 мг/кг, свинца –207,2-387,4 мг/кг, меди – 1,80-11,0 мг/кг и кадмий – 4,0-14,6 мг/кг.

В различных районах города концентрации металлов, превышающих ПДК, составили:

- на пересечении улицы Тракторной и проспекта Абая концентрация свинца – 12,1 ПДК, меди – 1,1 ПДК, цинка – 36,5 ПДК;

- на пересечении улиц Рабочая и Бажова (от ТОО "Казцинк" 1 км) концентрация цинка – 21,9 ПДК, свинца – 7,7 ПДК;

- в районе автомагистрали проспекта Н. Назарбаева (район ГАИ, 3 км на ЮЗ от ОАО "КазЦинк") концентрация свинца – 6,5 ПДК, меди – 1,5 ПДК, цинка – 9,9 ПДК;

- в районе парка "Голубые озера" (3 км от ТОО "Казцинк") концентрация свинца – 7,0 ПДК, меди – 3,2 ПДК, цинка – 18,5 ПДК;

- на территории школы №34 (3 км от ТОО "Казцинк") концентрация свинца – 8,1 ПДК, меди – 3,7 ПДК, цинка – 18,5 ПДК;

За осенний период в городе Усть-Каменогорске в пробах почвы, отобранных в различных районах, содержание хрома находилось в пределах 0,2 – 1,1 мг/кг, цинка

–86,6- 906,4 мг/кг, свинца – 52,4-874,6 мг/кг и меди – 0,33-41,6 мг/кг.

В различных районах города концентрации металлов, превышающих ПДК, составили:

- на пересечении улицы Тракторной и проспекта Абая концентрация свинца – 27,3 ПДК, меди – 13,9 ПДК, цинка – 39,4 ПДК;

- на пересечении улиц Рабочая и Бажова (от ТОО "Казцинк" 1 км) концентрация меди – 25,2 ПДК, цинка – 30,6 ПДК, свинца – 121,1 ПДК;

- в районе автомагистрали проспекта Н. Назарбаева (район ГАИ, 3 км на ЮЗ от ТОО "КазЦинк") концентрация свинца –10,1 ПДК, меди – 2,5 ПДК, цинка – 13,3 ПДК;

- в районе парка "Голубые озера" (3 км от ТОО "Казцинк") концентрация цинка

– 3,8 ПДК, свинца – 1,6 ПДК;

- на территории школы №34 (3 км от ТОО "Казцинк") концентрация свинца – 8,7 ПДК, меди – 1,1 ПДК, цинка – 36,5 ПДК;

В пробах почвы содержание хрома находилось в пределах нормы.

В весенний период в городе Риддер в пробах почвы, отобранных в различных районах, концентрации хрома находилось в пределах 2,5-5,6 мг/кг, цинка – 36,1- 1127,9 мг/кг, свинца – 95,5-449,6 мг/кг, меди – 0,4-27,2 мг/кг, кадмий – 2,2-8,0 мг/кг. В районе парковой зоны (расстояние от цинкового завода 1,7 км на запад, от свинцового завода 2 км направление ЮЗ) концентрации свинца – 3,0 ПДК, цинка –

1,6 ПДК;

В районе границы СЗЗ Цинкового завода (от Цинкового завода 1км направление З, от Свинцового завода 3,5 км направление ЮЗ) концентрации свинца

– 13,7 ПДК, меди – 7,4 ПДК, цинка – 48,0 ПДК;

В районе границы СЗЗ Свинцового завода (расстояние от Цинкового завода 3,5 км направление СВ, от Свинцового завода 0,8 км направление В) концентрации свинца – 14,1 ПДК, меди – 9,1 ПДК, цинка – 49,0 ПДК;

В районе школы №3 (расстояние от Свинцового завода 2,9 км направление ЮЗ, от Цинкового завода 4 км направление ЮЗ) концентрации свинца – 6,6 ПДК; меди – 2,2 ПДК; цинка – 23,9 ПДК;

В районе наиболее загруженной автомагистрали 1-й район (от Цинкового завода 3 км направление Ю, от Свинцового завода 7,5 км направление Ю) концентрации свинца – 3,0 ПДК, цинка – 1,7 ПДК.

В пробах почвы содержание хрома находилось в пределах нормы.

В осенний в городе Риддер в пробах почвы, отобранных в различных районах, концентрации хрома находилось в пределах 0,41-108,5 мг/кг, цинка – 27,1-1145,3 мг/кг, свинца –80,5-669,3 мг/кг, меди – 0,14-25,2 мг/кг, кадмий – 1,3-17,6 мг/кг.

В районе парковой зоны концентрации свинца – 2,5 ПДК, цинка – 1,2 ПДК;

В районе границы СЗЗ Цинкового завода концентрации свинца – 20,9 ПДК, меди – 5,8 ПДК, цинка – 49,8 ПДК;

В районе границы СЗЗ Свинцового завода концентрации свинца – 14,4 ПДК, цинка – 48,8 ПДК;

В районе школы №3 концентрации свинца – 10,1 ПДК, меди – 2,4 ПДК, цинка

– 21,5 ПДК;

В районе наиболее загруженной магистрали концентрации свинца – 3,4 ПДК, меди – 8,4 ПДК, цинка – 1,3 ПДК.

В пробах почвы содержание хрома находилось в пределах нормы.

В весенний период в городе Семей в пробах почвы, отобранных в различных районах, концентрации хрома находилось в пределах 0,05-4,5 мг/кг, цинка – 1,8-27,4 мг/кг, свинца – 12,9-45,02 мг/кг, меди – 0,16-5,0 мг/кг, кадмий – 0,10-0,45 мг/кг.

В районе СЗЗ «Семейцемент» (ул. Глинки раст. От ист. 1км) концентрация меди – 1,7 ПДК, цинка – 1,2 ПДК;

В районе пр. Ауэзова концентрация свинца – 1,4 ПДК;

В пробах почвы содержание хрома находилось в пределах нормы.

На территории автомагистрали ул. Кабанбай Батыра, школы №3 и центрального парка концентраций тяжелых металлов, превышающих ПДК, не обнаружено.

В осенний период в городе Семей в пробах почвы, отобранных в различных районах, концентрации хрома находилось в пределах 0,2-0,64 мг/кг, цинка –3,6-23,1 мг/кг, свинца –5,5-45,72 мг/кг, меди –0,06-1,9 мг/кг, кадмий –0,02-0,36 мг/кг.

В районе СЗЗ «Семейцемент» (ул. Глинки раст. от ист. 1км) концентрация цинка – 1,0 ПДК;

В районе пр. Ауэзова (от ТЭЦ 1 км) концентрация свинца – 1,4 ПДК, меди – 1,0 ПДК;

На территории автомагистрали ул. Кабанбай Батыра, школы №3 и центрального парка концентраций тяжелых металлов, превышающих ПДК, не обнаружено.