Состояние загрязнения почв тяжёлыми металлами

Восточно-Казахстанской области

В весенний период в городе Усть-Каменогорске в пробах почвы, отобранных в различных районах, содержание хрома находилось в пределах 0,30-5,60 мг/кг, цинка

– 13,50-951,90 мг/кг, кадмия – 0,28-33,50 мг/кг, свинца – 22,4-1567,9 мг/кг и меди – 0,50-100,6 мг/кг.

В различных районах города концентрации металлов, превышающих ПДК, составили:

на пересечении улицы Тракторной и проспекта Абая концентрация свинца – 49,0 ПДК, меди – 33,5 ПДК, цинка – 41,4 ПДК;

на пересечении улиц Рабочая и Бажова (от ТОО "Казцинк" 1 км) концентрация свинца – 8,6 ПДК, меди – 3,6 ПДК, цинка – 19,1 ПДК;

в районе автомагистрали проспекта Н. Назарбаева (район ГАИ, 3 км на ЮЗ от ТОО "Казцинк") концентрация свинца – 5,2 ПДК, меди – 2,5 ПДК, цинка – 8,1 ПДК;

в районе парка "Голубые озера" (3 км от ТОО "Казцинк") и на территории школы №34 (3 км от ТОО "Казцинк") концентраций тяжелых металлов, превышающих ПДК, не обнаружено.

В пробах почвы содержание хрома находилось в пределах нормы.

В осенний период в городе Усть-Каменогорске в пробах почвы, отобранных в различных районах, содержание хрома находилось в пределах 0,01 – 1,9 мг/кг, цинка –3,3- 703,4 мг/кг, свинца – 2,5-1188,9 мг/кг и меди – 0,61-137,9 мг/кг.

В различных районах города концентрации металлов, превышающих ПДК, составили:

на пересечении улицы Тракторной и проспекта Абая концентрация свинца – 37,2 ПДК, меди – 44,8 ПДК, цинка – 29,0 ПДК;

на пересечении улиц Рабочая и Бажова (от ТОО "Казцинк" 1 км) концентрация меди – 46,0 ПДК, цинка – 30,6 ПДК, свинца – 27,7 ПДК;

в районе автомагистрали проспекта Н. Назарбаева (район ГАИ, 3 км на ЮЗ от ТОО "КазЦинк") концентрация свинца –5,2 ПДК, меди – 3,6 ПДК, цинка – 13,9 ПДК;

в районе парка "Голубые озера" (3 км от ТОО "Казцинк") и на территории школы №34 (3 км от ТОО "Казцинк") содержание всех металлов находилось в пределах нормы.

В пробах почвы содержание хрома находилось в пределах нормы.

В весенний период в городе Риддер в пробах почвы, отобранных в различных районах, концентрации хрома находилось в пределах 0,42-0,90 мг/кг, цинка – 56,80- 221,9 мг/кг, свинца – 77,40-537,3 мг/кг, меди – 1,70-8,13 мг/кг, кадмий – 1,40-4,80 мг/кг. В районе парковой зоны концентрации свинца – 16,8 ПДК, цинка – 8,3 ПДК, меди – 1,4ПДК; В районе границы СЗЗ Цинкового завода концентрации свинца – 2,4 ПДК, цинка – 7,7 ПДК; В районе границы СЗЗ Свинцового завода концентрации свинца – 5,1 ПДК, меди – 2,3 ПДК, цинка – 9,6 ПДК; В районе школы №3 концентрации свинца – 15,3 ПДК, меди – 2,7 ПДК, цинка – 9,3 ПДК;В районе наиболее загруженной магистрали концентрации свинца – 7,5 ПДК, цинка – 2,5 ПДК.

В пробах почвы содержание хрома находилось в пределах нормы.

В осенний период в городе Риддер в пробах почвы, отобранных в различных районах, концентрации хрома находилось в пределах 0,19-0,25 мг/кг, цинка – 279,1- 542,1 мг/кг, свинца – 217,0-1050,1 мг/кг, меди – 1,4-4,1 мг/кг, кадмий – 2,8-16,5 мг/кг. В районе парковой зоны концентрации свинца – 30,5 ПДК, цинка – 23,6 ПДК, меди – 1,4 ПДК; В районе границы СЗЗ Цинкового завода концентрации свинца – 15,8 ПДК, цинка – 14,0 ПДК; В районе границы СЗЗ Свинцового завода концентрации свинца – 6,8 ПДК, цинка – 13,5 ПДК; В районе школы №3 концентрации свинца – 32,8 ПДК, меди – 1,3 ПДК, цинка – 16,1 ПДК; В районе наиболее загруженной магистрали концентрации свинца – 6,8 ПДК, цинка – 12,1 ПДК.

В пробах почвы содержание хрома находилось в пределах нормы.

В весенний период в городе Семей в пробах почвы, отобранных в различных районах, концентрации хрома находилось в пределах 0,11-0,80 мг/кг, цинка – 3,80- 25,60 мг/кг, свинца – 12,40-31,60 мг/кг, меди – 0,34-2,60 мг/кг, кадмий – 0,08-0,27 мг/кг.

В районе СЗЗ «Семейцемент» (ул. Глинки раст. от ист. 1 км) концентрация цинка – 1,1 ПДК;

На территории пр. Ауэзова, центрального парка, школы №3 (2 км от центральной котельной) и автомагистрали ул. Кабанбай батыра концентраций тяжелых металлов, превышающих ПДК, не обнаружено.

В осенний период в городе Семей в пробах почвы, отобранных в различных районах, концентрации хрома находилось в пределах 0,12-1,1 мг/кг, цинка –1,6-20,1 мг/кг, свинца –11,3-29,7 мг/кг, меди –0,33-6,4 мг/кг, кадмий –0,09-0,42 мг/кг.

В районе СЗЗ «Семейцемент» (ул. Глинки раст. от ист. 1км) концентрация меди – 2,1 ПДК.

На территории автомагистрали ул. Кабанбай Батыра, районе пр. Ауэзова (от ТЭЦ 1 км), школы №3 и центрального парка концентраций тяжелых металлов, превышающих ПДК, не обнаружено.