Состояние загрязнения почв тяжёлыми металлами

Восточно -Казахстанской области за осенний период 2023 года

В городе Усть-Каменогорске в пробах почвы, отобранных в различных районах, содержание хрома находилось в пределах 0,21-3,62 мг/кг, цинка – 68,3-944,8 мг/кг, кадмия – 0,55-36,10 мг/кг, свинца – 40,7-1605,8 мг/кг и меди – 0,33-46,8 мг/кг.

В районе пересечении улицы Тракторной и проспекта Абая (от пром.площадки ТОО «Казцинк» 1 км на ЮВ) концентрация свинца – 50,2 ПДК, меди – 14,8 ПДК, цинка – 41,0 ПДК. Концентрации остальных тяжелых металлов, превышающих ПДК не обнаружено.

В районе на пересечении улиц Рабочая и Бажова (от ТОО «Казцинк» 1 км) концентрация свинца – 13,9 ПДК, меди – 15,6 ПДК, цинка – 23,3 ПДК. Концентрации остальных тяжелых металлов, превышающих ПДК не обнаружено.

В районе автомагистрали проспекта Н. Назарбаева, район ГАИ (от ТОО

«Казцинк» 3 км на ЮЗ) концентрация свинца – 9,7 ПДК, цинка – 28,7 ПДК. Концентрации остальных тяжелых металлов, превышающих ПДК не обнаружено.

В районе парка «Голубые озера» (3 км от ТОО «Казцинк») концентрация свинца – 4,4 ПДК, цинка – 4,6 ПДК. Концентрации остальных тяжелых металлов, превышающих ПДК не обнаружено.

В районе территории школы №34 (3 км от ТОО «Казцинк») концентрация свинца – 8,5 ПДК, меди – 17,5 ПДК. Концентрации остальных тяжелых металлов, превышающих ПДК не обнаружено. В пробах почвы содержание хрома находилось в пределах нормы.

В городе Риддер в пробах почвы, отобранных в различных районах, концентрации хрома находилось в пределах 0,6-2,11 мг/кг, цинка – 47,58-896,3 мг/кг, свинца – 219,6-1040,1 мг/кг, меди – 0,94-6,60 мг/кг, кадмий – 2,15-8,7 мг/кг.

В районе парковой зоны (расстояние от Цинкового завода 1,7 км на запад, от Свинцового завода 2 км на ЮЗ) концентрации свинца – 15,9 ПДК, цинка – 19,6 ПДК. Концентрации остальных тяжелых металлов, превышающих ПДК не обнаружено.

В районе границы СЗЗ Цинкового завода (расстояние от Свинцового завода 2,9 км на ЮЗ, от Цинкового завода 4 км на ЮЗ) концентрации свинца – 27,3 ПДК, цинка 37,5 ПДК. Концентрации остальных тяжелых металлов, превышающих ПДК не обнаружено.

В районе границы СЗЗ Свинцового завода (расстояние от Цинкового завода 3,5 км на СВ, от Свинцового завода 0,8 км на В) концентрации свинца – 23,5 ПДК, цинка 39,0 ПДК. Концентрации остальных тяжелых металлов, превышающих ПДК не обнаружено.

В районе школы №3 (расстояние от Свинцового завода 2,9 км на ЮЗ, от Цинкового завода 4 км на ЮЗ) концентрации свинца – 32,5 ПДК, цинка – 26,4 ПДК. Концентрации остальных тяжелых металлов, превышающих ПДК не обнаружено.

В районе наиболее загруженной магистрали (расстояние от Цинкового завода 3,0 км на ЮГ, от Свинцового завода 7,5 км на ЮГ) концентрации свинца – 12,8 ПДК, цинка – 17,5 ПДК. Концентрации остальных тяжелых металлов, превышающих ПДК не обнаружено.

В городе Семей в пробах почвы, отобранных в различных районах, концентрации хрома находилось в пределах 0,06-2,44 мг/кг, цинка – 5,62-29,98 мг/кг, свинца – 13,65-40,97 мг/кг, меди – 0,44-6,10 мг/кг, кадмий – 0,08-0,49 мг/кг.

В районе СЗЗ «Семейцемент» (ул. Глинки раст. от ист. 1 км) концентрация свинца – 1,6 ПДК, меди – 2 ПДК, цинк – 2,6 ПДК. Концентрации остальных тяжелых металлов, превышающих ПДК не обнаружено.

В районе Ауэзова (от ТЭЦ 1 км) концентрация свинца – 1,3 ПДК. Концентрации остальных тяжелых металлов, превышающих ПДК не обнаружено.

В районе школы №3 (2 км от центральной котельной) концентрация свинца – 1,5 ПДК. Концентрации остальных тяжелых металлов, превышающих ПДК не обнаружено. На территории, центрального парка (3 км от источника загрязнения) и в районе автомагистрали ул. Кабанбай батыра концентрации тяжелых металлов, превышающих ПДК не обнаружено. В пробах почвы содержание хрома находилось в пределах нормы.

Химический состав снежного покрова за 2022-2023 гг. на территории Восточно-Казахстанской области

Наблюдения за химическим составом снежного покрова проводились на 6 метеостанциях (Улькен Нарын, Зайсан, Риддер, Семей, Семиярка, Шемонаиха).

Концентрации всех определяемых загрязняющих веществ в пробах снежного покрова не превышают предельно допустимые концентрации (ПДК).

В пробах снежного покрова преобладало содержание гидрокарбонатов 28,94%, сульфатов 26,47%, ионов кальция 14,43%, хлоридов 10,84%, ионов натрия 6,08%, нитратов 2,15%, ионов калия 2,73%, ионов свинца 1,44%, ионов аммония 1,61%, ионов магния 3,83%, ионов меди 6,03%.

Наибольшая общая минерализация отмечена на МС Шемонаиха – 55,5 мг/л, наименьшая на МС Зайсан – 32,19 мг/л.

Удельная электропроводность снежного покрова находилась в пределах от 50,0 (МС Зайсан) до 106,1 мкСм/см (МС Шемонаиха).

Кислотность выпавшего снежного покрова имеет характер слабо кислой и нейтральной среды и находится в пределах от 5,9 (МС Улькен Нарын) до 7,1 (МС Риддер).